单制冷与单制热（PTC）场景数据驱动模型说明书

联电数字孪生项目交付文档

版本：v1.0    日期：2025-12-19

提示：如需自动目录，请在 Word 中基于标题样式插入/更新目录。

1. 文档目的与交付范围

本文档说明单制冷与单制热（PTC）两类工况下的数据驱动预测模型，包括：模型选型思路、模型结构、训练与验证方法、部署方法与加速建议，并给出交付物清单与接口约定。

配套交付物包括：训练数据集（由实测数据清洗得到）、训练代码（带注释）、训练好的模型权重、验证集数据与复现说明。

2. 术语与约定

| 历史窗口/输入长度 | 300 s（代码中 input_len/sequence_length=300） |
| --- | --- |
| 预测窗口/标签长度 | 由数据集标签长度决定（label_len），与dataloader/预处理一致 |
| 时间步长 dt | 1 s（默认；若数据采样不同需在预处理阶段对齐） |
| 设备 | 训练/推理默认 CUDA；也支持 CPU 推理（速度降低） |

3. 单制冷场景模型说明（tiny.ipynb）

3.1 模型任务定义

目标：基于过去 300 s 的工况序列，预测未来多步的座舱热管理关键状态与能耗相关信号，用于界面展示与后续策略评估。

模型输出维度在代码中 itera_dim=7，对应 7 条预测曲线。

3.2 输入/输出定义

| 类型 | 名称 | 维度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入 | 历史序列 x[t-299:t] | (B,300,D_in) | D_in 由 get_dataloader 内部定义，通常包含空调/制冷系统与车辆状态等特征 |
| 输出 | 预测序列 y_hat[t+1:] | (B,T,7) | 7 个预测目标：高压、低压、高压温度、座舱温度、蒸发温度、转速、压缩机功率 |

7 个目标在可视化中标注为：High Pressure、Low Pressure、High Pressure Temperature、Cabin Temperature、Evap Temperature、Rot Speed、Compressor Power。

3.3 数据集与归一化

训练数据通过 utils.get_dataloader() 读取；推测底层使用 HDF5 保存的标准化数据与分割索引。测试用例示例在 notebook 中以 ../test_case/*.h5 的形式读取，其中包含 data、means、stds 等字段。

3.4 模型结构解读

模型为 residual_rnn（在 utils.model 中定义），属于带残差连接的循环神经网络，用于多变量时序预测。notebook 中实例化为 residual_rnn(h_dim=128)。

推理阶段通过 full_generate() 进行多步滚动预测：以历史窗口为初值，逐步生成未来序列并拼接成完整输出。

3.5 训练方法

| 损失函数 | MSELoss(reduction='sum') |
| --- | --- |
| 优化器 | Adam（lr=1e-3；后续示例切换到 lr=1e-4） |
| 训练轮数 | epochs=100 |
| batch size | 由 get_dataloader(batch_size_set=512) 指定 |
| 模型保存 | 保存 state_dict 到 ./res/<run_id>/tiny.pt |

训练循环由 utils.train_model.train_and_valid() 封装，建议交付代码中保留该函数并补充必要注释（输入、输出、日志、早停/保存策略）。

3.6 验证方法与效果展示

验证建议包含两部分：

1) Loss 曲线：对比 train_losses 与 valid_losses 的收敛趋势，检查过拟合。

2) 曲线对比：对随机样本绘制 7 个目标的预测值 vs 真实值（notebook 已给出示例）。

指标建议：MAE、RMSE、R²（按每个目标分别计算，并给出均值/分位数）。

3.7 部署方法

部署侧最小接口建议：

- 输入：最近 300 s 的特征序列（与训练时 D_in、顺序、单位一致）。

- 预处理：按训练统计量进行归一化。

- 推理：加载 tiny.pt -> model.eval() -> full_generate() 生成未来 T 步预测。

- 输出：7 个目标未来序列（可同时输出历史+预测用于前端拼接展示）。

3.8 加速与工程化建议

可选加速手段：TorchScript/torch.compile、ONNX 导出 + ONNX Runtime、FP16 推理、批量推理（B>1）与缓存历史窗口张量。

工程化建议：将预处理（归一化、特征拼接）与推理封装成单一 run_model(input_dict)->output_dict 接口，并提供单元测试（shape/NaN/范围检查）。

4. 单制热（PTC）场景模型说明（ptc_heating_code.ipynb）

4.1 模型任务定义

目标：在 PTC 独热工况下，基于历史序列预测下一时刻（或短时窗）PTC 功率等级（离散分类）与座舱温度（连续回归），并在训练中引入简化热力学一致性约束。

4.2 原始数据格式与标签定义

| 类型 | 字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 原始输入特征 | 环境温度 | 单位建议 ℃；用于刻画外界散热条件 |
| 原始输入特征 | 座舱温度 | 单位建议 ℃；模型训练中同时用于监督与物理约束 |
| 原始输入特征 | PTC独热0-3（one-hot） | 4 个档位的 one-hot 编码；标签为 argmax 后的等级 0-3 |
| 监督标签 | PTC等级（0-3） | 对最后时间步计算交叉熵损失（power_logits[:, -1, :]) |
| 监督标签 | 座舱温度 | 对最后时间步计算 MSE 损失（predicted_temp[:, -1]) |

4.3 特征工程与归一化

notebook 中将 6 维原始序列扩展为 12 维输入特征（input_size=12），主要包括：

- 原始特征（6）：[环境温度, 座舱温度, PTC one-hot(4)]

- 一阶差分（2）：环境温度变化率、座舱温度变化率

- 滑动窗口统计（4）：对 PTC one-hot 进行 5 步滚动均值，作为平滑功率波动特征

归一化：环境温度与座舱温度采用均值-标准差标准化（mean/std），PTC one-hot 保持 0/1。归一化参数随模型一并保存。

4.4 模型结构解读

模型为 MultiTask_PINN_Model：共享编码器 + 双任务预测头。

- 共享编码器：2 层双向 LSTM（Bi-LSTM），输出接注意力加权（Attention MLP）得到聚合特征；

- 任务 1（功率等级）：分类 head 输出 4 类 logits；

- 任务 2（座舱温度）：回归 head 输出温度预测。

4.5 损失函数与物理约束

综合损失由三部分加权组成：

1) PTC 等级分类损失：交叉熵（仅最后时间步）。

2) 座舱温度回归损失：MSE（仅最后时间步）。

3) 物理损失：基于简化能量平衡推导的温度增量一致性约束，使用预测的期望功率与输入环境温度、座舱温度估计散热 Q_loss，并与真实温度变化对齐（MSE）。

PHYSICAL_PARAMS 提供了比热容、空气质量、换热系数、面积、功率映射（0/1000/2000/3000 W）与损失权重 alpha/beta/gamma 等。

4.6 训练方法

| 输入长度 | sequence_length=300 |
| --- | --- |
| batch size | 64 |
| 训练轮数 | epochs=50 |
| 优化器 | Adam（lr=1e-4） |
| 模型保存 | 保存到 ../model/best_model.pt（包含 model_state_dict + PHYSICAL_PARAMS + normalization_stats） |

4.7 验证方法与效果展示

建议至少输出：

- 功率等级准确率/混淆矩阵（关注 0/1/2/3 档位的错分情况）；

- 座舱温度 MAE/RMSE；

- 物理一致性指标：delta_T_theoretical 与 delta_T_actual 的误差分布。

4.8 部署方法

部署侧最小接口建议：输入最近 300 s 的原始 6 维序列（含 PTC one-hot），按训练统计量归一化并构造 12 维特征，然后输出：

- PTC 功率等级（0-3）及其概率；同时可输出期望功率（按 power_level_map 加权）。

- 座舱温度预测值（可输出未来多步或下一步，按训练标签定义）。