混合制热场景基于PINN的数据驱动模型说明书

联电数字孪生项目交付文档

版本：v1.0    日期：2025-12-19

1. 文档目的与交付范围

本文档说明混合制热工况下的 PINN 数据驱动预测模型，包括：模型选型思路、模型结构、训练与验证方法、部署方法与加速建议，并给出交付物清单与接口约定。

2. 场景与任务定义

混合制热：PTC 与压缩机（热泵/压缩机制热）可能同时工作，系统能量流耦合更强、工况切换更频繁。

目标：基于过去 300 s 的环境温度与热源功率相关信号，预测未来序列的座舱温度与总功率，并在训练中引入能量守恒与热力学约束，提高外推稳定性。

3. 数据集定义

3.1 原始数据格式

| 字段 | 列索引 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 环境温度 | 0 | ambient_temp |
| PTC功率 | 1 | ptc_power |
| 座舱温度 | 2 | cabin_temp |
| 压缩机功率 | 3 | compressor_power |
| 总功率 | 4 | total_power |

notebook 中默认从 ../data/train 下加载 trip*.npy，并将所有 trip 拼接以计算全局归一化统计量。

3.2 归一化方法

采用稳健归一化：median/MAD（median absolute deviation），对异常值更鲁棒。每个特征 i 的归一化形式：

x_norm = (x - median_i) / max(MAD_i, 1e-6)

归一化统计量在训练阶段计算，并应与模型权重一起保存/版本化。

3.3 特征工程（输入维度 11）

模型输入为 11 维特征序列（input_size=11），由以下部分组成：

A) 基础输入（3维）：[环境温度, PTC功率, 压缩机功率]（均为归一化后的数值）。

B) 一阶差分（3维）：上述 3 维输入的时间差分特征（np.diff + prepend）。

C) 滑动窗口统计（2维）：功率和 power_sum 的滚动均值 power_sum_ma，以及 PTC/压缩机功率比的滚动均值 power_ratio_ma（窗口=10）。

D) 物理启发特征（2维）：环境温度梯度 temp_gradient 与功率变化率 power_change_rate。

E) 滞后特征（1维）：lagged_total_power_norm（总功率的 1 步滞后并做稳健归一化）。

3.4 标签定义

监督标签为原始尺度（未归一化）的：

- 座舱温度序列 label_temp：data[:,2]

- 总功率序列 label_total_power：data[:,4]

4. 模型选型思路

纯数据驱动模型在混合制热场景容易出现两类问题：

1) 外推不稳定：工况切换或数据稀疏区间出现发散/不合理预测。

2) 物理一致性不足：预测总功率与已知 PTC/压缩机功率和、温度变化之间缺乏能量约束。

因此采用 PINN 思路：在数据损失之外加入能量守恒和简化热平衡约束，帮助模型在有限数据下保持合理性。

5. 模型结构解读（DynamicDecoupledHybridPINN）

模型包含共享编码器 + 任务解耦模块 + 双预测头：

- 共享编码器：多层双向 LSTM（BiLSTM）提取时序特征；接 Multihead Self-Attention 聚合序列信息。

- 任务解耦：为温度与功率分别设置残差块（residual block）与跳连（skip），并引入可学习 decouple_weight_temp / decouple_weight_power。

- 预测头：分别输出未来座舱温度与总功率的预测序列。

6. 损失函数与物理约束

综合损失（calculate_corrected_loss）包含：

A) 数据损失：温度 MSE + 功率 MSE（功率可按 kW 缩放以平衡量纲）。

B) 能量守恒约束：预测总功率应与已知功率和（PTC+压缩机）一致。

C) 热力学约束：基于简化热平衡：

- 损失项 Q_loss = k_base * surface_area * (T_pred - T_ambient)

- 供热项 Q_heating = PTC*eff_ptc + Comp*eff_comp

- 理论温升 dT_theoretical = (Q_heating - Q_loss)*dt/(mass_air*specific_heat_capacity)

- 预测温升 dT_predicted = T_pred - T_cabin_input

将 dT_predicted 与 dT_theoretical 的 MSE 作为 thermal_constraint_loss。

损失权重在 PHYSICAL_PARAMS 中配置（alpha/beta/gamma_energy/gamma_thermal 等）。

7. 训练方法

| 输入长度 | sequence_length=300 |
| --- | --- |
| 采样步长 | step_size=5（从长序列滑窗采样时每 5 步取一个样本） |
| batch size | 64 |
| 训练轮数 | epochs=50 |
| 优化器 | AdamW（lr=1e-3, weight_decay=1e-4） |
| 模型保存 | 保存到 ../model/best_balanced_hybrid_pinn_v2.pt（包含权重、物理参数、归一化统计量） |

训练过程中建议记录：总损失、温度损失、功率损失、物理损失，并在验证集上选择最优 checkpoint。

8. 验证方法与效果

验证建议覆盖：

- 温度：MAE/RMSE/R²，尤其关注低温启动与工况切换段。

- 功率：MAE/RMSE/R²，并检查预测总功率与 PTC+压缩机功率和的偏差。

- 物理一致性：thermal_constraint_loss 分布；能量守恒误差分布。

- 可视化：随机 trip 的历史 300 s + 预测窗口曲线拼接展示（用于前端演示）。

9. 部署方法

部署侧最小接口建议：

输入：最近 300 s 的 [环境温度, PTC功率, 压缩机功率, (可选)总功率] 序列，构造 11 维特征。

处理：加载 best_balanced_hybrid_pinn_v2.pt，读取 normalization_stats 与 PHYSICAL_PARAMS，完成归一化与特征工程。

输出：未来 T 步座舱温度预测与总功率预测（可按前端逻辑拼接到 3 分钟历史 + 6 分钟预测）。

10. 加速与工程化建议

加速建议与单制冷类似：TorchScript/torch.compile、ONNX/TensorRT、FP16 推理与批量化。

工程化建议：将特征工程封装为纯 numpy/torch 的函数（避免 pandas 在推理侧引入额外开销），并提供一致性测试（与 notebook 输出对齐）。